# PR-09 - IA na Borda para Saúde Digital com Python e MicroPython

Plano de aula completo e detalhado para condução do encontro de 3 horas e elaboração futura dos slides

| Trilha | Programação Aplicada à Saúde Digital | Carga horária | 3 h |
| --- | --- | --- | --- |
| Organização | 1 encontro de 3 h | Modalidade | Presencial, remota ou híbrida |
| Pré-requisitos | Sem sequência obrigatória; noções básicas de Python recomendadas. Arquivos-base fornecidos. | Ambiente | Google Colab + ESP32-S3 com MicroPython |
| Público | Acadêmicos, profissionais de saúde e tecnologia e interessados em programação aplicada | Produto principal | Notebook + parâmetros do modelo + inferência embarcada funcional |

# 1. Finalidade do curso na trilha

Este curso acrescenta um primeiro contato prático com Inteligência Artificial na borda sem deslocar a Trilha de Programação para o conteúdo aprofundado de uma Trilha de Inteligência Artificial. O foco não é estudar em detalhe algoritmos de otimização, redes neurais ou arquiteturas de Deep Learning, mas compreender como um modelo simples pode ser tratado como componente de software: treinado no computador, transformado em parâmetros compactos e executado localmente em um microcontrolador.

O encontro mantém a continuidade natural dos módulos de Python, dados e monitoramento em saúde digital: dados são organizados no notebook, um classificador é treinado e avaliado e, ao final, a mesma lógica de inferência é levada para um ESP32-S3. Para permitir oferta isolada, o instrutor fornece dataset, notebook-base e scripts parcialmente preenchidos; a participação em módulos anteriores é recomendada, mas não é condição obrigatória.

Delimitação de escopo Não são conteúdos centrais: backpropagation, projeto de redes neurais profundas, CNNs, visão computacional, quantização detalhada, ESP-IDF, C/C++, Arduino, drivers de sensores, RTOS ou desenvolvimento completo com TensorFlow Lite Micro. Esses temas são mostrados apenas como continuidade possível. O núcleo é Python -> modelo pequeno -> exportação -> MicroPython -> inferência no ESP32-S3.

# 2. Resultados de aprendizagem

• Explicar o que muda quando a inferência é executada na borda em vez de em um servidor remoto.

• Distinguir claramente treinamento, validação, teste, inferência e implantação.

• Preparar dados sintéticos simples e treinar um classificador supervisionado de baixa complexidade.

• Interpretar uma métrica básica de desempenho e reconhecer que o exercício não realiza validação clínica.

• Extrair os parâmetros mínimos necessários para reproduzir o modelo fora da biblioteca de treinamento.

• Implementar uma função compacta de inferência com normalização, escores e escolha da classe.

• Executar essa inferência no ESP32-S3 usando MicroPython.

• Comparar os resultados do notebook e do microcontrolador e diagnosticar diferenças de implementação.

• Discutir privacidade, latência, conectividade, consumo, memória, atualização do modelo e segurança de uso.

# 3. Projeto condutor do encontro

Todo o encontro evolui um único protótipo didático: um classificador embarcado recebe três variáveis sintéticas associadas a um cenário de monitoramento de saúde - frequência cardíaca (bpm), SpO₂ (%) e temperatura (°C) - e produz uma entre três classes artificiais: NORMAL, ATENÇÃO ou ANOMALIA.

Os valores, distribuições e rótulos serão produzidos especificamente para ensino. Eles não representam limiares clínicos, não devem ser utilizados para triagem de pessoas e não serão derivados de prontuários. O objetivo é que os participantes possam enxergar o caminho completo do dado ao modelo e do modelo ao dispositivo.

Fluxo do projeto Dataset sintético -> preparação no Colab -> treinamento do classificador -> teste -> exportação de média/desvio, pesos e bias -> função de inferência em Python -> arquivo MicroPython -> ESP32-S3 -> classe local.

# 4. Decisões pedagógicas e técnicas

| Decisão | Aplicação no curso | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Modelo pequeno | Classificador linear multiclasse, como regressão logística. | É rápido de treinar, possui poucos parâmetros e permite mostrar explicitamente o que será levado ao microcontrolador. |
| Três entradas | FC, SpO₂ e temperatura sintéticas. | Mantém o exemplo próximo da saúde digital sem exigir processamento de sinais ou sensores reais. |
| MicroPython | Inferência escrita em Python no ESP32-S3. | Preserva a continuidade da trilha e evita introduzir C/C++ em um encontro introdutório. |
| ESP32-S3 | Placa-alvo da prática embarcada. | Permite a demonstração real de inferência na borda e também abre continuidade para runtimes de IA mais especializados. |
| Sem sensor obrigatório | Casos de teste digitados ou pré-carregados. | Evita consumir a aula com montagem elétrica, drivers e diagnóstico de hardware. |
| TFLite/ESP-DL apenas no fechamento | Apresentação conceitual de próximos passos. | Mantém as 3 h centradas no mecanismo de implantação e não em toolchains avançadas. |

# 5. Preparação obrigatória antes da aula

• Testar o notebook do instrutor e o notebook-base em uma sessão limpa do Google Colab.

• Gerar e congelar um CSV sintético de referência, de modo que todos os participantes possam obter resultados comparáveis.

• Preparar uma célula de treinamento que produza o modelo e uma célula de exportação que gere automaticamente média, escala/desvio, coeficientes e termos independentes.

• Preparar um módulo MicroPython-base com as funções normalizar(), calcular_escores() e prever(), deixando somente trechos selecionados para o participante completar.

• Instalar MicroPython previamente em todas as placas ESP32-S3; testar REPL, cópia de arquivos e execução automática/manual.

• Configurar nos computadores do laboratório a ferramenta escolhida para REPL/transferência. A instalação e a gravação do firmware não devem consumir o tempo principal do encontro.

• Manter pelo menos uma placa, um cabo e um conjunto de arquivos de contingência já testados.

• Preparar um roteiro de três casos de teste iguais para Colab e ESP32-S3 e um quarto caso para o desafio final.

# 6. Agenda-resumo do encontro

| Tempo | Etapa |
| --- | --- |
| 0-15 min | Abertura e problema: por que executar IA perto do dado? |
| 15-35 min | Edge AI/TinyML, treinamento x inferência e arquitetura nuvem x borda. |
| 35-70 min | Dataset sintético, treino/teste e preparação das entradas. |
| 70-100 min | Treinamento, métricas básicas e análise de casos. |
| 100-125 min | Exportação dos parâmetros e reconstrução da inferência em Python. |
| 125-140 min | MicroPython/ESP32-S3: projeto, REPL e teste mínimo. |
| 140-170 min | Implantação e inferência local no ESP32-S3. |
| 170-180 min | Validação final, autonomia da borda, limites e próximos passos. |

# 7. Roteiro detalhado minuto a minuto

## 7.1 Bloco 1 - Abertura e caso motivador (0-15 min)

| Tempo | Foco | Ação do instrutor | Ação dos participantes | Apoio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | Posicionamento | Apresentar o curso como uma ponte entre programação, dados e implantação de IA. Mostrar o produto final: notebook + ESP32-S3 classificando localmente. | Abrir o Colab e identificar os arquivos fornecidos. | Slides 1-3 |
| 5-10 | Caso motivador | Mostrar duas arquiteturas: sensor -> nuvem -> modelo e sensor -> dispositivo -> modelo. Perguntar o que acontece sem Internet. | Listar vantagens e riscos percebidos. | Slides 4-5 |
| 10-15 | Critério de sucesso | Definir: o mesmo caso deve gerar a mesma classe no notebook e no ESP32-S3. Reforçar que os dados e rótulos são sintéticos. | Registrar o objetivo e os quatro arquivos/evidências da aula. | Slide 6 + checklist |

## 7.2 Bloco 2 - Fundamentos de Edge AI (15-35 min)

| Tempo | Foco | Ação do instrutor | Ação dos participantes | Apoio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-23 | Treino x inferência | Usar um fluxo simples: dados + rótulos -> treinamento -> parâmetros; novos dados + parâmetros -> inferência. | Classificar exemplos de atividades como treino ou inferência. | Slides 7-8 |
| 23-30 | Nuvem x borda | Comparar latência, conectividade, privacidade, atualização, energia e capacidade computacional. | Preencher uma tabela curta com prós/contras. | Slides 9-10 |
| 30-35 | TinyML | Definir o objetivo de modelos pequenos em dispositivos restritos. Explicar que nesta aula a inferência será implementada diretamente em MicroPython. | Explicar por que não é necessário treinar o modelo no ESP32-S3. | Slide 11 |

## 7.3 Bloco 3 - Dataset sintético e preparação (35-70 min)

| Tempo | Foco | Ação do instrutor | Ação dos participantes | Apoio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35-43 | Leitura do dataset | Apresentar colunas fc_bpm, spo2_pct, temp_c e classe. Reforçar a natureza sintética. | Carregar CSV e visualizar primeiras linhas. | Slides 12-13 + Colab |
| 43-52 | Distribuição | Mostrar contagem das classes e gráficos simples. Evitar discussão clínica dos valores. | Identificar entradas X e alvo y. | Colab |
| 52-60 | Treino/teste | Explicar por que separar dados. Usar divisão preparada no notebook com seed fixo. | Executar a divisão e conferir tamanhos. | Slide 14 + Colab |
| 60-70 | Padronização | Explicar média/escala e por que o micro precisará repetir exatamente o mesmo pré-processamento. | Executar padronização e registrar os parâmetros. | Slides 15-16 + Colab |

## 7.4 Bloco 4 - Treinamento e avaliação (70-100 min)

| Tempo | Foco | Ação do instrutor | Ação dos participantes | Apoio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70-78 | Modelo | Apresentar o classificador linear como função que produz um escore por classe. Evitar derivação matemática extensa. | Executar a célula de treinamento. | Slides 17-18 |
| 78-88 | Métrica | Calcular acurácia e matriz de confusão. Perguntar o que uma classificação incorreta significa no exercício. | Interpretar uma linha/coluna da matriz. | Colab |
| 88-95 | Casos individuais | Selecionar três amostras e mostrar entradas, classe esperada e classe prevista. | Registrar os três vetores que serão usados no ESP32-S3. | Slide 19 + Colab |
| 95-100 | Limites | Explicar que desempenho em dados sintéticos não implica validade clínica e que modelos reais exigem dados, protocolo e validação adequados. | Responder a uma pergunta de checagem. | Slide 20 |

## 7.5 Bloco 5 - Exportação e inferência explícita em Python (100-125 min)

| Tempo | Foco | Ação do instrutor | Ação dos participantes | Apoio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-108 | O que exportar | Mostrar que a biblioteca de treinamento não será instalada no micro. Exportar média, escala, coeficientes, bias e nomes das classes. | Executar célula de exportação e inspecionar o dicionário/arquivo gerado. | Slides 21-22 |
| 108-117 | Função de inferência | Implementar x'=(x-média)/escala; score_k=b_k+Σw_kj*x'_j; classe=argmax(score). Não exigir softmax para escolher a classe. | Completar função Python curta. | Colab |
| 117-123 | Paridade | Executar os mesmos três casos no modelo original e na função explícita. | Confirmar igualdade das classes e, se desejado, comparar escores. | Checklist |
| 123-125 | Ponte | Mostrar que o próximo passo é copiar a mesma função e parâmetros para MicroPython. | Identificar quais linhas serão reutilizadas. | Slide 23 |

## 7.6 Bloco 6 - MicroPython e ESP32-S3 (125-140 min)

| Tempo | Foco | Ação do instrutor | Ação dos participantes | Apoio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125-130 | Placa e runtime | Mostrar ESP32-S3, explicar que MicroPython já está gravado e abrir o REPL. Não ensinar processo completo de flashing. | Conectar a placa e verificar prompt. | Placa + cabo |
| 130-135 | Teste mínimo | Executar print(), uma função e leitura de sys.implementation/identificação básica apenas para confirmar ambiente. | Executar teste e corrigir porta/conexão se necessário. | REPL |
| 135-140 | Arquivos | Explicar modelo_edge.py e main.py. Mostrar onde inserir parâmetros e como iniciar o teste. | Abrir/copiar os arquivos preparados. | Roteiro + arquivos |

## 7.7 Bloco 7 - Hands-on de inferência local (140-170 min)

| Tempo | Foco | Ação do instrutor | Ação dos participantes | Apoio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140-148 | Parâmetros | Orientar a transferência dos parâmetros gerados no Colab para o arquivo MicroPython. | Substituir/colar os parâmetros e salvar. | modelo_edge.py |
| 148-155 | Primeira inferência | Executar um caso conhecido e observar score/classe. Se houver erro, comparar ordem das entradas, média, escala e classes. | Rodar caso 1 e corrigir inconsistências. | REPL |
| 155-164 | Validação | Pedir execução dos três casos usados no Colab. | Registrar classe Colab e classe ESP32-S3 em uma tabela. | Checklist |
| 164-170 | Desafio | Fornecer quarto vetor e pedir previsão no micro antes de revelar referência. Turmas avançadas podem criar uma pequena função de entrada serial. | Executar o caso e explicar o fluxo local. | Slide 24 + REPL |

## 7.8 Bloco 8 - Fechamento e próximos passos (170-180 min)

| Tempo | Foco | Ação do instrutor | Ação dos participantes | Apoio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170-174 | Autonomia | Interromper o notebook/Internet e mostrar que a decisão do ESP32-S3 não depende da nuvem. Se houver indicador físico preparado, executar uma demonstração alimentada separadamente. | Explicar em uma frase onde a inferência está acontecendo. | Slide 25 |
| 174-178 | Limites | Retomar privacidade, atualização, falhas, consumo e ausência de validade clínica. | Indicar um benefício e um risco do edge. | Slides 26-27 |
| 178-180 | Continuidade | Apresentar TFLite Micro/ESP-DL e modelos quantizados como próximo nível, sem instalação nesta aula. | Enviar evidências e registrar dúvida final. | Slide 28 + LMS |

# 8. Modelo didático mínimo

Para preservar o foco em implantação, recomenda-se um classificador linear multiclasse. O notebook pode utilizar uma implementação consolidada de regressão logística para treinamento e, em seguida, exportar somente os parâmetros necessários para inferência.

Equação operacional da inferência 1) x'j = (xj - médiaj) / escalaj. 2) scorek = biask + Σj(wk,j × x'j). 3) classe = índice do maior score. Para selecionar a classe não é necessário calcular softmax; isso reduz o código embarcado.

Os valores concretos dos pesos não devem ser fixados no plano de aula, porque serão produzidos pelo treinamento do dataset de referência. O instrutor deve congelar o dataset e a semente aleatória antes da primeira oferta para que o gabarito seja reprodutível.

# 9. Estrutura sugerida dos arquivos

| Arquivo | Função | Participante altera? |
| --- | --- | --- |
| pr09_edge_ai_base.ipynb | Carrega dados, prepara X/y, treina, avalia e exporta parâmetros. | Sim, em células marcadas. |
| dados_saude_sinteticos.csv | Dataset didático de referência. | Não. |
| parametros_modelo.py | Médias/escalas, pesos, bias e nomes das classes exportados. | Gerado pelo notebook. |
| modelo_edge.py | Funções normalizar(), calcular_escores() e prever() para MicroPython. | Sim, trechos selecionados. |
| main.py | Executa casos de teste no ESP32-S3 e imprime resultados. | Pequenas alterações opcionais. |
| solucao_instrutor/ | Notebook e scripts completos para contingência e correção. | Reservado ao instrutor/monitor. |

# 10. Critérios de avaliação

| Critério | Evidência | Peso sugerido |
| --- | --- | --- |
| Preparação e treino | Notebook executa o fluxo e produz um modelo. | 20% |
| Paridade em Python | Função explícita reproduz a classe do modelo para os casos de referência. | 25% |
| Implantação no ESP32-S3 | MicroPython executa localmente e produz resultados corretos. | 30% |
| Comparação e teste | Tabela Colab x ESP32-S3 com pelo menos três casos. | 15% |
| Interpretação responsável | Participante explica um benefício, um limite técnico e a ausência de finalidade clínica. | 10% |

# 11. Plano de contingência

| Situação | Ação |
| --- | --- |
| Sem Internet/Colab | Usar notebook previamente exportado para Jupyter/local ou demonstração do instrutor. Disponibilizar CSV, .py e notebook por rede local/pendrive. |
| Falha em uma placa | Trocar por placa previamente testada; trabalhar em duplas. Não gastar tempo de aula reparando firmware ou hardware. |
| Problema de porta/driver | Usar um computador/kit de contingência já validado. Preservar a atividade de inferência, mesmo que dois participantes compartilhem uma placa. |
| MicroPython não inicia | Substituir a placa por unidade pré-gravada. O processo completo de regravação fica fora do roteiro principal. |
| Turma atrasada | Reduzir gráficos e discussão de matriz de confusão; preservar treino, exportação, paridade Python e inferência no ESP32-S3. |
| Turma avançada | Adicionar entrada pela serial, LED/RGB, medição simples do tempo de inferência ou comparação conceitual com TFLite/ESP-DL. |
| Oferta remota sem kit para todos | Participantes executam notebook e função explícita; instrutor faz a etapa embarcada ao vivo, compartilhando REPL e resultados. |

# 12. Materiais a produzir antes da primeira oferta

• Slides do encontro, aproximadamente 28-32 telas, com diagramas simples e pouco texto.

• Notebook-base do participante e notebook completo do instrutor.

• CSV sintético congelado e pequeno dicionário de dados.

• Script de geração do dataset, mantido pelo instrutor para futuras variações.

• Célula de exportação dos parâmetros em formato diretamente copiável para MicroPython.

• modelo_edge.py e main.py testados na placa escolhida.

• Roteiro de conexão ao REPL e transferência de arquivos em uma página.

• Tabela de três casos de referência + um caso de desafio.

• Checklist de validação Colab x ESP32-S3.

• Placas ESP32-S3 já gravadas e identificadas; cabos testados; conjunto de contingência.

• Quiz curto de 5-6 questões sobre treino/inferência, nuvem/borda e limites do protótipo.

# 13. Mapa sugerido de slides

| Slides | Conteúdo/visual principal |
| --- | --- |
| 1-3 | Título, posição na trilha e produto final. |
| 4-6 | Caso motivador; nuvem x borda; critério de sucesso. |
| 7-11 | Treinamento, inferência, Edge AI, TinyML e restrições. |
| 12-16 | Dataset, X/y, treino/teste e padronização. |
| 17-20 | Classificador, métricas, três casos e limites. |
| 21-23 | Parâmetros exportados e inferência explícita. |
| 24 | Desafio de implantação. |
| 25-27 | Autonomia, privacidade, latência, consumo e segurança. |
| 28 | Próximos passos: modelos quantizados, TFLite Micro/ESP-DL. |

# 14. Referências de planejamento

O curso foi estruturado a partir do escopo do Projeto Ocean - Residência em TIC 53, que prevê conteúdos de Inteligência Artificial, Programação, Python/Pandas, Deep Learning e aplicações de Digital Health, bem como atividades práticas e projetos hands-on em saúde digital.

• Edital do Projeto Residência em TIC 53 - perfil Instrutor de Ensino e áreas de Inteligência Artificial, Programação e Digital Health.

• Plano Individual de Bolsa de Pesquisa - Instrutor de Ensino: metodologias ativas, atividades práticas, projetos hands-on e aplicações em saúde digital.

• Catálogo de cursos Ocean 4.0 - 2025: Introdução à IA para Digital Health (3 h) e Fundamentos de Deep Learning: Conceitos e Implementações em Python (6 h), utilizados como referências de contexto e para delimitar a profundidade deste módulo.

• MicroPython - suporte oficial ao ESP32-S3 e documentação do port ESP32/REPL.

• Espressif ESP-DL - documentação oficial para inferência em ESP32-S3, apresentada como continuidade técnica.

• Espressif ESP-VISION - suporte recente a módulos de inferência em MicroPython, incluindo TFLite em placas ESP32-S3 suportadas; utilizado apenas como referência de evolução, não como dependência da prática principal.